Skill 文档

1 引言

1.1 编写目的

本文档说明芯片参数智能分析 Skill 的功能组成、运行环境、项目输入、阶段产物和使用流程。系统以项目参数、设计代码、环境代码和项目文档为输入，依次完成预处理、统一索引、知识图谱构建、三种特征提取和测试用例生成。

其中三种特征包括关键性特征、耦合关系特征和信号跳变特征。

1.2 应用范围

Skill 面向包含参数模板、设计说明、RTL 或 SystemVerilog 代码、C/C++ 代码以及验证环境代码的芯片设计验证项目。分析结果用于建立参数与工程资产之间的关联，识别高价值参数及参数关系，并生成可供验证平台使用的测试样例。

1.3 主要功能

- 整理项目参数、代码和文档，形成统一的预处理结果。

- 建立统一索引和参数—代码—文档知识图谱。

- 建立参数与实际代码变量之间的映射。

- 提取关键性、耦合关系和信号跳变三种特征。

- 融合三种特征，生成可直接交付验证平台的测试用例。

2 总体设计

2.1 总体流程

Skill 按照项目输入、预处理、统一索引、知识图谱、三种特征提取和测试用例生成的顺序组织任务。各阶段通过结构化文件传递结果，最终产物统一保存到当前工作目录下的 llm_out/。

项目输入

↓

预处理

↓

统一索引（index.json）

↓

知识图谱与参数—代码变量映射

↓

关键性特征  耦合关系特征  信号跳变特征

└──────────┬──────────┘

↓

测试用例生成

↓

llm_out/

2.2 Agentic Skill 总体架构

系统采用以工程资产为输入、以统一索引和知识图谱为基础、以三种特征提取驱动测试用例生成的总体架构。

系统首先对参数模板、源代码和设计文档进行预处理，为各参数筛选相关的候选代码与候选文档，并将处理结果汇总至统一索引 index.json。在此基础上，构建参数—代码、参数—文档和代码—文档之间的关联关系，同时建立参数与实际代码变量的映射，形成面向后续分析的知识图谱。

知识图谱为专项分析提供统一的工程语义上下文。Agent 在 Skill 规定的任务范围内，分别完成关键性特征评估、耦合关系提取和信号跳变分析。系统最终融合三种特征，生成满足参数范围与耦合关系要求的测试用例。

Skill 负责定义各阶段的输入输出契约、执行顺序和上下文边界；输入输出格式、结构完整性及基础一致性由程序化规则统一检查，减轻模型的确定性校验负担，使其聚焦于语义分析与特征提取。

2.3 Skill 与 Agent 的职责

表 2-1  职责划分

| 参与对象 | 主要职责 | 主要产物 |
| --- | --- | --- |
| Skill | 定义任务阶段、输入输出文件、提示词、执行顺序和上下文范围。 | 阶段配置、任务输入和执行结果。 |
| 程序脚本 | 完成数据整理、文件索引、格式检查、排序计算和测试用例文件生成。 | JSON、文本文件和测试用例。 |
| Agent | 读取规定范围内的代码和文档，完成关联判断、指标评分、耦合关系提取和跳变分析。 | 结构化语义分析结果。 |

3 环境配置

3.1 Python 环境

系统使用 Python 3.9.0 作为基础执行环境，用于运行预处理、索引构建、结果检查和测试用例生成等程序。Skill 目录中包含相应的 Python 程序和依赖配置。

3.2 Agent 运行环境

系统需要具备支持 Skill 加载、文件读取、工具调用和任务编排的 Agent 运行环境，例如 OpenCode。Agent 根据 Skill 定义的阶段顺序读取项目输入和阶段产物，并执行需要语义分析的任务。

表 3-1  运行环境配置

| 配置项 | 配置内容 |
| --- | --- |
| Python 版本 | 3.9.0 |
| Agent 运行工具 | OpenCode 或具备同等 Skill 执行能力的 Agent 工具 |
| Skill 加载方式 | 将Skill放到Agent工具对应的Skill目录下 |
| 任务启动命令 | 在Agent对话框输入/skill，然后选择该skill，即可运行 |

3.3 工作目录

Skill 以当前工作目录作为任务运行根目录。当前工作目录下的 projects/ 为项目输入目录，llm_out/ 为任务输出目录。Skill 执行任务时自动识别待处理项目目录中的参数、文档、设计代码和环境代码，并将其作为本次任务的输入。

当前工作目录/

├── projects/

│   └── <项目名>/

│       ├── parameter/

│       │   └── 参数模板及参数配置文件

│       ├── document/

│       │   └── 设计文档、接口文档和验证文档

│       ├── design/

│       │   └── RTL、SystemVerilog、C/C++ 等设计代码

│       ├── driver/

│       │   └── 验证驱动代码

│       └── env_constraint/

│           └── 环境配置代码和约束代码

└── llm_out/

└── Skill 运行产生的全部输出文件

driver/ 和 env_constraint/ 共同构成环境代码输入。预处理结果、统一索引、知识图谱、三种特征提取结果、测试用例和运行日志统一保存在 llm_out/ 中。

4 项目输入

4.1 输入文件说明

表 4-1  项目输入

| 输入类别 | 目录 | 文件内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数模板 | parameter/ | 参数配置文件（*.in） | 提供参数名称、类型、范围、模式和注释。 |
| 项目文档 | document/ | Word 文档（*.docx）、Excel 宏工作簿（*.xlsm） | 提供设计规格、接口说明、参数说明和验证说明。 |
| 设计代码 | design/ | Verilog、头文件和 C/C++ 文件（*.v、*.h、*.cpp） | 提供参数相关的设计实现和变量定义。 |
| 环境代码 | driver/、env_constraint/ | SystemVerilog 文件（*.sv） | 提供验证驱动、环境配置和约束内容。 |

4.2 参数模板内容

参数模板记录参数名称、数据表示方式、配置模式、取值范围等信息。

表 4-2  参数模板字段

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 参数名称 | 参数在项目配置中的标识。 |
| 数据表示 | 十进制（d）或十六进制（h）。 |
| 配置模式 | 固定值或随机取值模式。 |
| 取值范围 | 参数允许的最小值和最大值。 |

5 预处理与统一索引

5.1 预处理脚本

表 5-1  预处理脚本输入输出

| 脚本 | 用途 | 输入文件及作用 | 输出文件及作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置合并（merge_cfgs.py） | 汇总并整理项目参数配置。 | cfg_params/*.in：保存各来源的参数定义。 | template.in：形成统一参数模板。 |
| 代码清单（rtl.py） | 收集设计代码和环境代码文件。 | design/、driver/、env_constraint/：保存项目代码。 | rtls_design.json、rtls_driver.json、rtls.json：记录代码文件名称与路径。 |
| 代码依赖（build_graph_code2code.py） | 整理代码文件之间的调用和依赖关系。 | 设计代码及代码清单：提供模块、头文件和引用信息。 | design_deps.json：记录调用方、被调用方及对应文件。 |
| 文档整理（doc.py） | 将项目文档整理为可检索的内容块。 | document/ 下的 *.docx、*.xlsm：提供设计与验证说明。 | doc.json：保存文档块名称及内容。 |
| 参数聚类（cluster.py） | 整理参数信息并划分参数簇。 | template.in：提供参数名称、类型和范围。 | params_info.json、cluster_result_by_num.json、cluster_params.json：保存参数元信息和聚类关系。 |

5.2 预处理产物

表 5-2  预处理输出文件

| 输出文件 | 文件内容 | 后续用途 |
| --- | --- | --- |
| 全部代码清单（rtls.json） | 全部设计代码和环境代码的文件名称与路径。 | 统一索引和关联分析。 |
| 设计代码清单（rtls_design.json） | design/ 中的设计代码文件。 | 代码候选生成。 |
| 环境代码清单（rtls_driver.json） | driver/ 和 env_constraint/ 中的环境代码文件。 | 代码候选生成。 |
| 文档内容（doc.json） | 按章节或数据块整理的项目文档内容。 | 文档候选和证据检索。 |
| 参数信息（params_info.json） | 参数类型、范围、配置模式。 | 三种特征提取和测试用例生成。 |
| 参数—簇映射（cluster_result_by_num.json） | 每个参数所属的参数簇。 | 按簇组织 Agent 任务。 |
| 簇—参数映射（cluster_params.json） | 每个参数簇包含的参数列表。 | 簇级候选和结果聚合。 |

5.3 统一索引

统一索引构建程序将七个预处理结果整合为 index.json。该文件集中保存代码清单、文档块、参数元信息、参数簇以及各参数簇对应的代码候选和文档候选，为知识图谱构建提供统一入口。

表 5-3  统一索引程序

| 程序 | 输入文件 | 输出文件 | 文件作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一索引（indexer.py） | 七个预处理 JSON 文件 | index.json | 统一组织代码、文档、参数、参数簇及候选信息。 |

6 知识图谱构建

6.1 数据来源

知识图谱以 index.json 中的参数簇、代码候选和文档候选为主要输入，并结合 design_deps.json 中的代码文件依赖关系。Agent 根据参数、代码和文档的语义与证据建立关联，形成参数—代码—文档知识图谱。

6.2 图谱关系

表 6-1  知识图谱关系

| 关系 | 结构 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 参数—代码（param2code） | 参数簇、参数名称、代码索引、代码变量 | 记录参数与代码文件之间的功能关联及参数对应的实际代码变量。 |
| 参数—文档（param2doc） | 参数簇、文档索引 | 记录参数簇与设计或验证文档之间的功能关联。 |
| 代码—文档（code2doc） | 代码索引、文档索引 | 记录代码实现与文档描述之间的对应关系。 |

6.3 参数—代码变量映射

参数—代码变量映射记录参数在代码中对应的宏、寄存器、结构体字段、端口或信号名称。关键性分析、耦合关系提取和信号跳变分析均通过该映射定位实际设计变量。

6.4 构建流程

- 从 index.json 取得参数簇及其代码候选、文档候选。

- 根据参数与代码的功能关系生成参数—代码关联，并记录实际代码变量。

- 根据参数与文档的功能关系生成参数—文档关联。

- 根据代码实现与文档描述生成代码—文档关联。

- 汇总关联结果和变量映射，生成完整知识图谱。

以上流程由主Agent运行相应脚本生成多个任务，将部署多个子Agent并行分析多个任务，最后由主Agent统一收集并提交。

6.5 输出文件

表 6-2  知识图谱输出

| 输出文件 | 文件内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 知识图谱（knowledge_graph.json） | 参数—代码、参数—文档和代码—文档的完整关联结果。 | 为三种特征提取提供统一上下文。 |
| 参数—代码关系（par2code/） | 按关系拆分的参数—代码关联文件。 | 兼容分阶段读取和结果查询。 |
| 参数—文档关系（par2doc/） | 按关系拆分的参数—文档关联文件。 | 提供参数对应的文档证据。 |
| 代码—文档关系（code2doc/） | 按关系拆分的代码—文档关联文件。 | 提供代码与文档之间的对应证据。 |
| 参数变量映射（map_param2code/） | 参数名称与实际代码变量之间的映射。 | 支持关键性、耦合关系和信号跳变分析。 |

7 Agent 提示词与三种特征提取

7.1 提示词组成

Agent 提示词由任务目标、输入文件、候选范围、判断指标、证据要求和输出字段组成。Agent 只读取任务提供的候选代码、候选文档和必要的依赖文件，并以结构化结果返回分析结论。

表 7-1  提示词通用内容

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务目标 | 说明本次任务需要建立关联、完成评分、提取耦合关系或设计跳变序列。 |
| 输入内容 | 参数信息、代码候选、文档候选、知识图谱和变量映射。 |
| 判断指标 | 定义需要评价的维度、关系类型或跳变要求。 |
| 证据要求 | 结论对应的代码位置、变量、文档段落或规则。 |
| 输出字段 | 规定 JSON 中必须返回的字段和字段含义。 |

7.2 关联分析提示词

表 7-2  关联分析提示词

| 提示词文件 | 分析对象 | 核心判断 |
| --- | --- | --- |
| 参数—代码（Verilog）（param2code_verilog.md） | 参数Verilog/SystemVerilog 代码 | 端口、寄存器、宏定义、接口信号与参数功能是否相关，并返回实际变量名。 |
| 参数—代码（C/C++ ）（param2code_cpp.md） | 参数与 C/C++ 代码 | 结构体字段、宏、枚举、配置变量和寄存器接口与参数功能是否相关。 |
| 参数—文档 （param2spec.md） | 参数与项目文档 | 文档内容是否描述参数簇对应的功能、配置或约束。 |
| Verilog 代码—文档（code2spec_verilog.md） | Verilog/SystemVerilog 代码与文档 | 模块、端口、信号和寄存器是否实现文档描述的功能。 |
| C/C++ 代码—文档（code2spec_cpp.md） | C/C++ 代码与文档 | 结构体、宏、枚举和函数是否对应文档功能描述。 |

7.3 关键性特征

关键性提示词要求 Agent 根据参数的关联代码、关联文档和变量映射，对目标参数进行五维评分。每个维度采用 0–5 的整数分值，并给出对应理由。高分结论应包含代码证据或文档证据。

提示词核心内容：根据输入的参数信息、相关代码、相关文档和变量映射，分别评价实现复杂度、设计规格一致性、全局控制能力、功能覆盖关键性和故障检测有效性，按规定字段输出评分、理由和证据。

表 7-3  关键性评价指标与权重

| 指标 | 字段 | 评价内容 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实现复杂度 | implementation_complexity | 代码规模、逻辑层次、分支和调用关系。 | 0.8 |
| 设计规格一致性 | design_specification_alignment | 代码功能与设计文档、需求规格的匹配程度。 | 1.0 |
| 全局控制能力 | Global_Control | 是否控制模块启停、工作模式或系统级开关。 | 1.6 |
| 功能覆盖关键性 | functional_coverage_criticality | 参数对应功能在验证覆盖中的重要程度。 | 1.2 |
| 故障检测有效性 | fault_detection_effectiveness | 参数对异常、错误和故障场景检测的作用。 | 0.6 |

表 7-4  关键性输出文件

| 输出文件 | 文件内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 关键性分析（crucial_var_v3/analysis/cluster_<簇>_<参数>_<walk>.json） | 参数五维评分、理由和证据。 | 保存参数关键性详情。 |
| 关键性排序（rank_result.txt） | 参数名称、排序、综合分和参数范围。 | 为关键性采样和联合采样提供选参权重。 |

7.4 耦合关系特征

耦合关系提示词要求 Agent 根据参数—代码变量映射、关联代码、关联文档和代码依赖关系，判断两个参数是否存在赋值传递、计算派生、联合约束、条件控制、资源共享或功能语义关系。合法区间作为耦合关系的区间属性，表示耦合参数允许的联合取值范围。

提示词核心内容：检查目标参数在同一代码文件或具有调用关系的代码文件中的变量使用方式，判断是否存在六类耦合关系，并返回参数对、关系类型、判断理由、代码证据、文档证据、关系描述、约束规则和置信度。

表 7-5  耦合关系指标

| 关系类型 | 中文含义 | 判断内容 |
| --- | --- | --- |
| 直接传递（DIRECT_PASS） | 参数值直接传递 | 一个参数或变量直接赋值、连接或传递给另一个参数。 |
| 计算派生（DERIVATION） | 参数通过公式派生 | 一个参数参与计算并决定另一个参数的取值。 |
| 联合约束（CONSTRAINT） | 参数必须满足共同规则 | 参数之间存在位宽、对齐、总和或范围约束。 |
| 条件关系（CONDITIONAL） | 一个参数决定另一个参数是否有效 | 模式、使能或状态条件控制参数生效。 |
| 资源关系（RESOURCE） | 参数共享资源上限 | 多个参数共同占用带宽、容量、位宽或其他资源。 |
| 语义关系（SEMANTIC） | 功能相关但无直接代码关系 | 文档或功能语义表明参数相关。 |

表 7-6  耦合关系输出字段

| 字段 | 含义 |
| --- | --- |
| parameter1、parameter2 | 耦合参数对。 |
| type | 耦合关系类型。 |
| reasoning | 关系判断理由。 |
| code_evidence、doc_evidence | 代码证据和文档证据。 |
| description | 耦合关系的功能说明。 |
| rule | 参数之间的关系或约束表达。 |
| confidence | 关系结论的置信度。 |

7.4.1 联合合法区间

联合合法区间提示词根据已确认的耦合关系、参数原始范围、代码证据和文档证据，给出参数对在不同场景下允许的联合取值区域。每个区域包含两个参数的取值区间、取值步长、区间说明和相应证据。

表 7-7  耦合关系产物

| 输出文件 | 文件内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 耦合关系（couple/couple_res_v2/res_<序号>.json） | 参数对、关系类型、规则、证据和置信度。 | 记录三种特征中的耦合关系特征。 |
| 联合合法区间（couple/couple_constraint_v2/constraint_<序号>_<参数对>.json） | 耦合参数在各场景下的 valid_zones、intervals 和 step。 | 约束耦合采样和联合采样的参数组合。 |

7.5 信号跳变特征

信号跳变提示词要求 Agent 根据参数信息、变量映射、关联代码和关联文档，判断目标参数是否适合进行周期跳变，并生成 10 个连续周期的参数取值序列。

提示词核心内容：识别目标参数对应的控制信号或数据变量，说明跳变用途、观察信号和采样条件，判断是否具备跳变分析条件；对于可行参数，输出从周期 0 到周期 9 的完整取值序列，并说明每个周期的取值理由和置信度。

表 7-8  信号跳变评价指标

| 指标 | 含义 | 输出字段 |
| --- | --- | --- |
| 跳变可行性 | 参数是否具备明确的跳变对象和分析证据。 | is_feasible |
| 目标参数 | 本次跳变分析对应的参数。 | target、parameter_name |
| 数据属性 | 参数是否采用有符号数据表示。 | is_signed |
| 周期序列 | 连续 10 个周期的原始值和十进制值。 | cycles、raw_value、dec_value |
| 分析证据 | 支持跳变判断的代码和文档内容。 | code_evidence、doc_evidence |

表 7-9  信号跳变输出文件

| 输出文件 | 文件内容 | 主要用途 |
| --- | --- | --- |
| 跳变分析（toggle_analysis/analysis/cluster_<簇>_<参数>_<walk>.json） | 跳变可行性、观察信号、采样条件及 10 周期取值序列。 | 为跳变采样和联合采样提供周期激励。 |

7.6 结果检查

Agent 输出由程序统一检查文件格式、字段完整性、索引一致性和基础数据有效性。通过检查的结果进入下游阶段，缺少关键字段或与任务输入不一致的记录不参与后续处理。

8 测试用例生成

8.1 阶段输入

测试用例生成阶段接收参数信息、关键性排序、信号跳变周期序列以及耦合关系和联合合法区间。各生成程序按照不同特征组合输出参数取值序列。每个测试用例包含 10 个周期，每个周期记录参数名称及其取值。

8.2 生成脚本

表 8-1  测试用例生成脚本

| 脚本 | 用途 | 输入文件及作用 | 输出文件及作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排序生成（gen_rank_result.py） | 汇总关键性评分并形成参数排序。 | 关键性分析 JSON、参数信息：提供五维评分和参数范围。 | rank_result.txt：提供参数排序和综合分。 |
| 关键性采样（crucial_sample.py） | 根据关键性排序生成参数测试用例。 | rank_result.txt、params_info.json：提供选参权重和参数范围。 | crucial_var/sample/<轮次>_extract_result10.txt：保存关键性测试用例。 |
| 跳变采样（toggle_sample.py） | 根据跳变特征生成周期测试用例。 | 跳变分析 JSON、params_info.json：提供周期序列和参数范围。 | toggle/sample/<组号>_extract_result10.json：保存跳变测试用例。 |
| 耦合采样（couple_sample.py） | 根据耦合关系和联合合法区间生成测试用例。 | 耦合关系、valid_zones、params_info.json：提供参数对及允许的联合取值。 | couple/sample/<组号>_extract_result10.json：保存耦合测试用例。 |
| 联合采样（joint_sample.py） | 融合三种特征生成综合测试用例。 | rank_result.txt、跳变序列、耦合关系和合法区间：提供选参和取值依据。 | joint_sample/<序号>_extract_result10.json：保存综合测试用例。 |

8.3 测试用例格式

测试用例采用周期序列形式保存。序列中的每个元素表示一个周期，元素内部记录本周期使用的参数名称及参数取值。输出文件可由验证平台读取，用于配置测试场景或生成后续仿真输入。

[

{参数名称: 周期 0 取值},

{参数名称: 周期 1 取值},

...

{参数名称: 周期 9 取值}

]

9 输出产物

9.1 输出目录

所有运行产物统一保存在当前工作目录下的 llm_out/。项目输入文件保留在 projects/<项目名>/ 中，分析阶段不在项目输入目录内写入产物。

9.2 产物清单

表 9-1  主要输出产物

| 处理阶段 | 中文名称 | 文件或目录 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agent运行时 | Agent运行时 | llm_out/.pipeline/ | Agent运行时中间的详细信息，包括没批任务，回复等。 |
| 预处理 | 预处理结果 | llm_out/prepare/ | 代码清单、文档内容、参数信息和聚类结果。 |
| 代码依赖 | 设计依赖关系 | llm_out/code2code/design_deps.json | 代码文件之间的调用和依赖关系。 |
| 统一索引 | 项目统一索引 | index.json | 代码、文档、参数、参数簇和候选信息。 |
| 知识图谱 | 参数—代码—文档知识图谱 | knowledge_graph.json | 三类关联关系及参数变量映射。 |
| 关键性特征 | 关键性分析与排序 | crucial_var_v3/analysis/、rank_result.txt | 五维评分、理由、证据和参数排序。 |
| 耦合关系特征 | 耦合关系与联合合法区间 | couple/couple_res_v2/、couple/couple_constraint_v2/ | 参数关系、规则、证据和合法区间。 |
| 信号跳变特征 | 跳变分析 | toggle_analysis/analysis/ | 跳变可行性、观察信号、采样条件和周期序列。 |
| 测试用例 | 四类测试用例 | crucial_var/sample/、toggle/sample/、couple/sample/、joint_sample/ | 可供验证平台使用的 10 周期参数取值序列。 |

10 使用流程

10.1 项目准备

- 配置 Python 3.9.0 和支持 Skill 执行的 Agent 运行环境。

- 在当前工作目录下建立 projects/<项目名>/。

- 将参数模板、项目文档、设计代码和环境代码放入对应输入目录。

10.2 任务执行

- 在 Agent 运行环境中加载芯片参数智能分析 Skill。

- 可选择输入个性化指令，比如“继续运行，忽略上次结果继续运行”等。

- Skill 自动识别项目输入并按流程执行预处理、索引、知识图谱、三种特征提取和测试用例生成。

10.3 结果获取

任务完成后，在 llm_out/ 中查看预处理结果、统一索引、知识图谱、三种特征分析结果和测试用例。测试用例文件可直接提供给后续验证平台或仿真流程。